|  | Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Kod pozycji |  |  | Opis i wyliczenia |  |  | j.m. | Poszcz. |  |  | Razem |
|  | PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | KNR 4-01 0212-01 |  |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 2,5 * 0,1 |  | m3 |  | 4,650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,650 |
|  | 2 |  | KNR 2-31 0811-04 z.o.2.13. 9902-02 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 4,0 |  | m2 |  | 74,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 74,400 |
|  | 3 |  | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-02 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 6,5 |  | m2 |  | 120,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 120,900 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | KNR 2-31 0114-05 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 6,5 |  | m2 |  | 120,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 120,900 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | KNR 2-31 0114-07 0114-08 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 6,5 |  | m2 |  | 120,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 120,900 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02 |  |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,15 * 0,3 * 3 * 6,5 |  | m3 |  | 0,878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 0,878 |
|  | 7 |  | KNR 2-31 0403-01 z.o.2.13. 9902-02 |  |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 * 6,5 |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,000 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  | KNR 2-31 0606-03 |  |  | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 * 6,5 |  |  |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 13,000 |
|  | 9 |  | KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-02 |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 6,5 |  | m2 |  | 120,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 120,900 |
|  | 10 |  | KNR 4-01 0108-11 0108-12 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 * 3,1 * 6,5 * 0,15 * 1,4 |  | m3 |  | 25,389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 25,389 |
|  | 11 |  | kalk. własna |  |  | Utylizacja gruzu |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.10 |  | m3 |  | 25,389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 25,389 |