Uściślenia do przetargu na remont altan śmietnikowych

- Zapytanie : Szczegółowy zakres chodnika: ?

Odpowiedź : Remont chodnika nie wchodzi w zakres prac

- Zapytanie : Parametry wymagane dla kamer IP

Odpowiedź : Kamera  IP DAHUA  IPC-HDBW2431F-ASE-LED-0280  lub analogiczna montowana na słupie przed wiatą

- Zapytanie : Pojemność urządzeń do cyfrowego zapisu obrazu

Odpowiedź : Dysk twardy HDD-4TB SEAGATE 3,5

- Zapytanie : możliwość zdalnego podglądu rejestratora

Odpowiedź : Rejestrator  IP DACHUA NVR4108-4KS2 – posiada zdolność zdalnego podglądu

- Zapytanie : Ilość i sposób uruchamiania źródeł światła

Odpowiedź : Dwa źródła światła, zewnętrzne na słupie – czujnik zmierzchu i wewnętrzne – czujnik ruchu

- Zapytanie : Elektrozaczep z panelem kodującym w wiatach śmietnikowych

Odpowidź : Elektrozaczep montowany w każdej wiacie, zasilanie z tablicy administracyjnej budynku położonego obok wiaty razem z zasilaniem oświetlenia i kamery. Panel na klucz i kod PIN

- Zapytanie : Wymiary i opaska wokół wiaty

Odpowiedź : Wymiar płyty pod wiatę zwiększyć 2x10 cm dla każdego z boków

- Zapytanie : Parametry techniczne wiaty śmietnikowej

Odpowiedź :

Dach jednospadowy

Wysokość wiaty od – frontu 260 cm, od tyłu 250 cm

Elementy konstrukcyjne

1.  Rama nośna - profil zamknięty 50x50x2 mm

2.  Rama wrót szer. 150 cm wypełnionych siatka ocynkowaną - profil zamknięty 40x50x2mm

3.  Konstrukcja obrysu blachy na ścianach wys. 1.5-1.6m z kątownika 30x30x2 mm

4.  Przestrzeń nad ramą z blachą trapezowa T14-T18 wypełniona siatka ocynkowaną

5.  Wrota centralne szer. 150 cm x 200 cm zamykane

Kolor wiaty – szary RAL 7024

Odprowadzenie wody z dachu – bezpośrednie w kierunku tyłu wiaty

Odbojniki do koszy w formie separatora gumowego

Występ okapu poza obrys ściany wiaty – 30 cm